Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste

Secretaria de Planejamento e Coordenação

### MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Execução de Calçadas externas – CMEI Valdete Nodari

| INTERESSADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE |
| --- | --- |
| OBRA | Execução de Calçadas externas – CMEI Valdete Nodari Área : 33,91 m² |
| LOCAL | Rua Itororó – Bairro Nossa Senhora Aparecida |
| DATA | 01 de Junho de 2017 |

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Execução de Calçadas externas – CMEI Valdete Nodari

Local: Rua Itororó - Bairro Nossa Senhora Aparecida

Propr.: Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste/Secretaria de Educação

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

A pavimentação das calçadas externas devera ser executada no Pavimento térreo, área de 18,18m² em piso de concreto armado 20 MPA, com aplicação de tela de aço soldada nervurada, CA-60 e revestimento cerâmico PEI 4 e pavimentação área externa localizada no Pavimento Inferior I com a necessidade de escavação manual, transporte do material removido e execução de piso de concreto armado 20 MPA.

2.0 - SERVIÇOS INICIAIS

Antes do início da obra, deverá ser providenciada a limpeza do terreno, oferecendo a área totalmente livre à construção e circulação.

Os serviços de terraplanagem, com escavação manual, deverão ser executados pela contratada assim como o destino do transporte do material escavado.

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais.

3.0 – PAVIMENTAÇÃO:

3.1. Piso

A calçada externa, terá um piso de concreto armado 20 MPA. Deverá ser feita uma sub-base com 10 cm de espessura de brita graduada. Sobre a sub-base deve será colocada uma lona plástica de 3 mm, perfeitamente esticada e com transpasse entres si de, no mínimo, 30 cm. Sobre a lona serão distribuídas as telas. Feita a distribuição será executada a base de concreto com resistência de 20 Mpa e espessura mínima de 7 cm.

3.1.1 Piso em Cerâmica 35x35 cm

Caracterização e Dimensões do Material: - Pavimentação em piso cerâmico PEI-4; - Cor: Branco. (350mm x 350mm) - Peças de: 0,35m (comprimento) x 0,35m (largura)

Sequência de execução: O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-04, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pela modelo referência. Será utilizado rejuntamento cimenticio cinza platina com especificação indicada pelo modelo referência.

Herval d’Oeste (SC), 01 de julho de 2017.

Projeto

Engº Civil Melissa Demo

CREA/SC 053.732-5