ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CICLOTURISMO

Município de Herval d’Oeste – SC

CNPJ 82.939.430/0001-38

## Sinalização VERTICAL

### Placas de Informações Complementares

Sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação para estruturação de circuitos ciclo turismo (bicicletas) para as comunidades rurais do município de Herval d’Oeste .

### Material de Confecção das Placas

Deverá ser utilizado material de chapa de aço galvanizado. As placas de sinalização vertical de vias urbanas devem ser confeccionadas em chapas de aço, espessura mínima de 1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão a quente, conforme Norma NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento mínimo Z275. As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. Após cortadas em duas dimensões finais e furadas, as chapas deverão ter as bordas lixadas e deverão receber tratamento preliminar que compreenda desengraxamento e decapagem. Devem, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o revestimento com película refletiva ou pintura. O verso deve ser pintado em preto semifosco. As placas devem obedecer às especificações técnicas em conformidade com a Norma ABNT NBR-11904/2015 (Sinalização Vertical Viária – Placas de Aço Zincado), com os seguintes requisitos conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confecção das Placas

| REQUISITOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLACA | MÍNIMO | MÁXIMO | NORMA TÉCNICA |
| Espessura do revestimento | 0,025 mm | - | ASTM D-1005 |
| Brilho a 60º | 40 | 50 | ASTM D-523 |
| Flexibilidade | 8 e | - | NBR-10545 |
| Aderência | - | Gr 1 | BNR-11003 |
| Resistência ao impacto | 18 j | - | ASTM D-2794 |
| Resistência à névoa salina | 240 h | - | NBR-8094 |
| Resistência à umidade | 240 h | - | NBR-8095 |
| Intemperismo artificial | 300 h | - | ASTM G-153 |

FONTE: Especificações de Serviços Rodoviários (DER-PR, 2005)

### Suporte das Placas

O suporte deve ser confeccionado em tudo de aço carbono SAE 1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de seção circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo ser aceita também a Norma DIN2440. Deve atender às seguintes dimensões:

Diâmetro Interno: 2”

Espessura da Parede: 3,0 mm

Diâmetro Externo: 60,3 mm

A galvanização deverá ser executada após as operações de furação e solda e deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, devendo as superfícies apresentarem uma deposição mínima de zinco igual a 350 g/m², quando ensaiado conforme a Norma ABNT NBR7397/2007.

A galvanização não deverá se separar do material de base quando submetido ao ensaio de aderência pelo Método do Dobramento, conforme a Norma ABNT NBR-7398/2015. A espessura de galvanização (revestimento de zinco) deverá ser, no mínimo, de 50 micra, quando ensaiada conforme a Norma ABNT NBR-7399/2015. A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas de zincagem. As peças, quando ensaiadas conforme a Norma ABNT NBR-7400/2015, deverão suportar no mínimo 6 (seis) imersões (Ensaio de Preece) sem apresentar sinais de depósito de cobre e devem permanecer com a cor natural, ou seja, não devem ser pintadas.

A extremidade superior do suporte deve ser fechada com peça de PVC específica para essa vedação com 4 cm de altura (ver detalhe abaixo). Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

### Dispositivos de Fixação

#### Longarinas e Abraçadeiras

Deverão ser confeccionados em aço carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente, após as operações de furação e solda. As especificações para a galvanização são as mesmas apresentadas para o suporte. Essas peças não poderão apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes e deverão ser limpas, isenta de terra, óleo, graxa, sais ou ferrugem. Toda escória de solda, bem como respingos, deverá ser removidos e seguidos de escoamento.

#### Porcas, parafusos e arruelas

As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4”) deverão ser de aço galvanizado a fogo e centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixação do suporte à placa utilizando-se longarina, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas.

#### Dispositivo Anti-Giro

Na parte inferior do suporte, deverão ser soldadas 02 (duas) peças de 15 cm de ferro chato 1/8” x 3/4”, no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base (a ser imerso na Fundação) (Figura a Seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar à placa de sinalização reação contrária à ações externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo vertical.

#### Fundação da Placa

A Fundação da placa, fixação do suporte ao solo, deverá ser feita utilizando-se concreto fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no traço em volume 1:3 (cimento, areia) ou compatível com o piso existente na calçada.

Figura 1 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundação

#### Furação

A furação de placas deve ser compatível com o tipo e as dimensões de cada placa, de modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixação e ao próprio suporte. No entanto, a furação das longarinas e abraçadeiras seguem o padrão, partindo do eixo do suporte. Os furos são de diâmetro necessário para parafusos D=1/4”. O processo de furação deve ser anterior ao processo de galvanização, para que a galvanização não seja danificada pela furação e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanização e não representem um ponto frágil na peça.

#### Altura da Placa de Fixação

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito especifica que as placas de sinalização de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relação ao piso acabado. Para efeitos de padronização, área rural, deverá ser fixada a altura de 2,5 metros entre o piso acabado e a borda superior da placa, conforme ilustrado nas figuras 02 e 03.

| Figura 2 - Detalhe Fixação Placa Tipo 1 | Figura 3 - Detalhe Fixação Placa Tipo 2 |
| --- | --- |

### Padrão de Cores

Os padrões relativos às cores das placas de sinalização vertical de indicação estão apresentados na tabela abaixo:

| Cor | Padrão | Código |
| --- | --- | --- |
| Branca | Munsell | N 9,5 |
| Preta | Munsell | N 0,5 |
| Verde | Munsell | 10 G 3/8 |
| Azul | Munsell | 5 PB 2/8 |
| Amarela | Munsell | 10 YR 7,5/14 |
| Marrom | Munsell | 5 YR 6/14 |

No caso de películas refletivas, estas devem seguir, no mínimo, o que estabelece a NBR 14644 – Sinalização vertical viária – Películas – Requisitos.

As placas retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas devem manter o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurno e noturno.

MODELOS PLACAS

| MODELO | DIMENSÕES | CÓDIGO | QUANTIDADE | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 1: Coordenadas Geográficas: -27.171681774812022, -51.45215841982566 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 2: Coordenadas Geográficas: -27.17000112008771, -51.447872135434274 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 3: Coordenadas Geográficas: -27.1671578845136, -51.4409211676371 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 4: Coordenadas Geográficas: -27.16078847299253, -51.42975432563064 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 05 | POSTE 5: Coordenadas Geográficas: -27.156300549515034, -51.42309698185694 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 6: Coordenadas Geográficas: -27.160218437991695, -51.4178697909808 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 7: Coordenadas Geográficas: -27.160312236333038, -51.41774918788031 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 8: Coordenadas Geográficas: -27.160492413105786, -51.41814481370836 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 9: Coordenadas Geográficas: -27.178222756337107, -51.42990802836042 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 10: Coordenadas Geográficas: -27.182148048662903, -51.42038943307482 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 11: Coordenadas Geográficas: -27.185927959152842, -51.420734417785624 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 12: Coordenadas Geográficas: -27.188842973926317, -51.41963307870549 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 13: Coordenadas Geográficas: -27.185620450757902, -51.39641754462666 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 14: Coordenadas Geográficas: -27.20059712406889, -51.4234480342954 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 06 | POSTE 15: Coordenadas Geográficas: -27.200613798050604, -51.423367533912405 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 06 | POSTE 16: Coordenadas Geográficas: -27.20277695646808, -51.41941752736015 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 17: Coordenadas Geográficas: -27.192469736321698, -51.460819215458564 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 18: Coordenadas Geográficas: -27.189201070378548, -51.46468310740829 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 05 | POSTE 19: Coordenadas Geográficas: -27.192537274528974, -51.46090229676438 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 20: Coordenadas Geográficas: -27.218354831691595, -51.45417012358822 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 21: Coordenadas Geográficas: -27.212587887149958, -51.44794088413628 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 22: Coordenadas Geográficas: -27.21747334852097, -51.44220576268456 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 23: Coordenadas Geográficas: -27.22659896318826, -51.409642487691016 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 24: Coordenadas Geográficas: -27.21385696167627, -51.398040406475644 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 25: Coordenadas Geográficas: -27.20910931758028, -51.39908541703587 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 26: Coordenadas Geográficas: -27.20918290049935, -51.399121358724756 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 27: Coordenadas Geográficas: -27.20910931758028, -51.39908541703587 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 05 | POSTE 28: Coordenadas Geográficas: -27.228556317277505, -51.35120372087888 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 29: Coordenadas Geográficas: -27.23043673743274, -51.349570592480596 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 30: Coordenadas Geográficas: -27.239422119635268, -51.33423925671156 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 31: Coordenadas Geográficas: -27.235823858302076, -51.32090266117754 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 32: Coordenadas Geográficas: -27.2306084188705, -51.31714375097449 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 33: Coordenadas Geográficas: -27.230469911347647, -51.31763054833317 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 05 | POSTE 34: Coordenadas Geográficas: -27.230501525943666, -51.31698494097599 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 35: Coordenadas Geográficas: -27.229219030551658, -51.29929283244839 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 36: Coordenadas Geográficas: -27.22899850357316, -51.29026923728448 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 05 | POSTE 37: Coordenadas Geográficas: -27.216429759895824, -51.29079585967027 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 38: Coordenadas Geográficas: -27.215955462631204, -51.29256675036373 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 39: Coordenadas Geográficas: -27.208203142321445, -51.2935830722015 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 40: Coordenadas Geográficas: -27.208498908207368, -51.29361527405675 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 05 | POSTE 41: Coordenadas Geográficas: -27.190916670274312, -51.34255359818948 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 42: Coordenadas Geográficas: -27.185858706411597, -51.348535953819464 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 05 | POSTE 43: Coordenadas Geográficas: -27.162695652817945, -51.371785888726556 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 44: Coordenadas Geográficas: -27.149721619358743, -51.37263833834806 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 05 | POSTE 45: Coordenadas Geográficas: -27.15910436016162, -51.39266654503589 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 46: Coordenadas Geográficas: -27.16364532593962, -51.3996092475921 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 05 | POSTE 47: Coordenadas Geográficas: -27.164119863044043, -51.400443691668166 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 48: Coordenadas Geográficas: -27.164029216922295, -51.399958220368994 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 49: Coordenadas Geográficas: -27.16906098795326, -51.40218397860949 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 50: Coordenadas Geográficas: -27.163278724972987, -51.40247375076563 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 51: Coordenadas Geográficas: -27.151099735191817, -51.41630192348129 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 52: Coordenadas Geográficas: -27.146190296134606, -51.415765824079465 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 53: Coordenadas Geográficas: -27.132625249766328, -51.405895636624976 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 54: Coordenadas Geográficas: -27.145841724125695, -51.421878118774416 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 55: Coordenadas Geográficas: -27.134062135965628, -51.45796859586431 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 04 | POSTE 56: Coordenadas Geográficas: -27.155445565788394, -51.4201804326781 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 57: Coordenadas Geográficas: -27.150840614895127, -51.464163786263114 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 58: Coordenadas Geográficas: -27.15437836744626, -51.473257583252604 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 59: Coordenadas Geográficas: -27.221254862268474, -51.49103638962877 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 60: Coordenadas Geográficas: -27.22154389612518, -51.50613036726037 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 61: Coordenadas Geográficas: -27.23632086234439, -51.52888244682553 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 62: Coordenadas Geográficas: -27.220799573312632, -51.52997820340656 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 63: Coordenadas Geográficas: -27.208023377646363, -51.5093867250024 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 64: Coordenadas Geográficas: -27.197622047551594, -51.50285018556517 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 01 | POSTE 65: Coordenadas Geográficas: -27.19493815602876, -51.48862041124361 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 02 | POSTE 66: Coordenadas Geográficas: -27.235142842928628, -51.43495328321463 |
|  | 100 x 25 cm | TIPO 01 | 03 | POSTE 67: Coordenadas Geográficas: -27.17626548362538, -51.44338458962948 |

Placa Tipo 1: Placa de Sinalização em chapa de aço galvanizado nº 16, com pintura refletiva, espessura mínima de 1,25 mm, dimensões 100 x 25 cm, revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão a quente, conforme Norma NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento mínimo Z275 – Não incluso suporte e base em concreto.

| MODELO | DIMENSÕES | CÓDIGO | QUANTIDADE | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.18564386201234, -51.396300438272704 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.22167729934442, -51.4941787612415 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.203412800056654, -51.484099820148 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.21421651118486, -51.29770762849313 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.21387855775318, -51.5312072134936 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.18944267829735, -51.46456265503716 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.150987469725003, -51.46370917461679 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.133304625766655, -51.45622428409747 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.145916299658833, -51.422938403300016 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.133893689604534, -51.40485164936122 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.21204925403254, -51.499267798262764 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.230876617115978, -51.31801261835655 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.228629791503113, -51.35128188926682 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.200592254507832, -51.423634804271686 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.161836086485895, -51.39591076154162 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.19079594720261, -51.34243685158109 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.17226910921309, -51.45432251030588 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.20894034675802, -51.39972998631975 |
|  | 150 x 120 cm | TIPO 02 | 01 | Coordenadas Geográficas: -27.21642685796446, -51.44279288941771 |

Placa Tipo 2: Placa de Sinalização em chapa de aço galvanizado nº 16, com pintura refletiva, espessura mínima de 1,25 mm, dimensões 150 x 120 cm, revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão a quente, conforme Norma NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento mínimo Z275 – Não incluso suporte e base em concreto.

|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | ESTRADA GERAL SERRA ALTA Pavimentada (PISTA SENTIDO INTERIOR) Coordenadas Geográficas: -27.17671276811078, -51.47261447517692 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | RUA FÉLIX ZANELA Pavimentada (PISTA SENTIDO INTERIOR) -27.19146892024031, -51.49436521912574 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | RUA FÉLIX ZANELA Pavimentada (PISTA SENTIDO CENTRO) -27.186083260463555, -51.4828345871781 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | KM 7 - BARRA VERDE Pavimentada (PISTA SENTIDO INTERIOR) -27.189023128307614, -51.46484473753294 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | ACESSO EGIDIO POZZOBOM (PISTA SENTIDO CENTRO) -27.21230471507892, -51.48488516992643 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | RUA SANTOS DUMONT (PISTA SENTIDO ACESSO EGIDIO POZZOBOM) -27.189328131124945, -51.500271944920236 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | AV. BEIRA RIO (INÍCIO 01) -27.168502703840602, -51.49365738159949 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | AV. BEIRA RIO (INÍCIO 02) -27.180628044743766, -51.50128471644299 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | NEREU RAMOS ESTAÇÃO LUZERNA (PISTA SENTIDO CENTRO) -27.13990846360812, -51.477135537814526 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | NEREU RAMOS (PISTA SENTIDO ESTAÇÃO LUZERNA) -27.157346088717368, -51.47963424727253 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | ESTRADA LINHA STA. TEREZINHA Pavimentada (PISTA SENTIDO INTERIOR) -27.135436415954782, -51.471400655524306 |
|  | A=45cm | TIPO 03 | 01 | ESTRADA BOA ESPERANÇA Pavimentada (PISTA SENTIDO INTERIOR) -27.214954644039103, -51.4865979204182 |

Placa Tipo 3: Placa de Advertência a=0,45m, inclusive suporte em aço galvanizado d=50mm, h=3,00m inclusive base em concreto.

Nota 1 – A confecção da arte das placas deverá passar antes da execução pela aprovação do Conselho Municipal de Turismo do Município de Herval d’Oeste.

Nota 2- As dúvidas referentes à implantação das placas e postes nos locais georreferenciados poderão ser sanadas pelo Diretor de Trânsito ou responsável desde que este seja designado pelo Conselho Municipal de Turismo do Município de Herval d’Oeste.